Modell 4G PRO Wildkamera

Bedienungsanleitung

V1.4 – Deutsch

TRAILCAM

Kamera & Bedienelemente

Antennen

IR Leds

PIR Sensor

Lichtsensor

Linse

IR Leds

Display

Batteriefach

Menü Button

Navigationsbuttons

Power Switch

DC 12V Input

SD Karte

USB Port

SCHNELLSTART – ANLEITUNG
SELBSTKONFIGURATION

Inbetriebnahme Hardware & Sendefunktion

ERSTENS		2 x LTE Antennen montieren

ZWEITENS		Eine REGISTRIERTE funktionstüchtige Simkarte einlegen.

DRITTENS		SD Speicherkarte einlegen // 8 – 32GB

VIERTENS		Stromversorgung herstellen

6 x AA Batterie, 12 x AA Batterie, DC Input 12V

FÜNFTENS		Power Switch auf SETUP einschalten

SECHSTENS		APN Einstellungen für Simkarte / Netzbetreiber eingeben
			>> Sollte die Cam die Simkarte nicht automatisch erkennen <<

SIEBTENS		App zur Fotoverwaltung einrichten oder Email Adresse für

den Versand eingeben – siehe Seite 5.

ACHTENS		KAMERA auf ON schalten – wenn alle Einstellungen korrekt

getroffen wurden, ist die TRAILCAM innerhalb von 3-5 Minuten betriebsbereit und versendet Fotos

TESTFOTO auslösen

Um Ihre Einstellungen zu prüfen, können Sie nach abgeschlossener Konfiguration wie folgt ein Testfoto auslösen:

ERSTENS		Kamera Power Switch auf SETUP stellen

ZWEITENS		Warten bis Netzsuche abgeschlossen ist

DRITTENS		Taste OK drücken

Sendevorgang	Foto wird ausgelöst & an Email Adresse versandt

„SMTP senden“			Foto wird übermittelt

„Senden erfolgreich“	Foto versandt

oder

„Senden fehlgeschlagen“	Einstellungen prüfen

HOFER HOT SIMKARTE AKTIVIERN & AUFLADEN
ÖSTERREICH / mit beigelegter HOT Simkarte

ERSTENS 
„Mein HOT“ App von Hofer Telekom aus dem App Store

oder Google Playstore herunterladen

ZWEITENS

Simkarte über das Mein HOT App registrieren

TARIF Hot Flex – auswählen
Registrierung mit Ausweis & Selfie funktioniert am einfachsten

DRITTENS

Guthaben aufladen

€ 10,- Aufladung // reicht für ca.  2.500 hochauflösende oder 10.000 kleine gesendete Fotos.

DEUTSCHLAND

In Deutschland empfehlen wir eine Simkarte von CONGSTAR – dort gibt es den „Prepaid wie ich will“ Tarif mit 500MB um

€ 3,- pro Monat – ein ausgezeichnetes Angebot.

Simkarte bei CONGSTAR online unter www.congstar.de bestellen – aktivierte Simkarte in TRAILCAM einlegen.

SELBSTKONFIGURATION

REVIERSPION BILDERDIENST EINRICHTEN

>>  TRAILCAM versendet die Fotos & Videos direkt ins App <<

| ERSTENS Revierspion Bilderdienst App aus dem Google Playstore oder Apple App Store herunterladen & registrieren | ZWEITENS Im MENÜ unter KAMERAS eine neue Kamera anlegen und dieser einen Namen geben. |
| --- | --- |
| DRITTENS Ihre angelegte Kamera hat dann eine „Revierspion Email Adresse“ bekommen – siehe oben zB. 5073_0c7ca8@revierspion.de | VIERTENS Die Kamera auf SETUP einschalten und im Menü unter LTE / Senden an: / Email / Email 1 die Revierspion Email Adresse eingeben – FERTIG. |

KAMERA Menü

Menü Übersicht inkl. Standard Einstellungen

Empfohlene Standard Einstellungen in ROT

Cam	PIR	LTE	Other

Kamera Name	Bewegungsmelder	Autom. Sim Einstellungen	Sprache

EIN / AUS	EIN / AUS	Auto / Manuell	Deutsch

Kamera Modus	Empfindlichkeit	Manuelle Einstllugnen	Datum / Zeit

Bild / Video	Hoch/Mittel/Niedrig	LTE & APN Einstellungen	Autom. / Manuell

Bild & Video

Verzögerung	MMS	Datumsformat

Blitz	EIN / AUS	EIN / AUS	TT/MM/YY

Maximaler Blitz	00:03:00

Minimaler Blitz

SMTP	Bild Aufdruck

Zeitraffer	Standard	EIN / AUS

Bildgröße	AUS / EIN	Manuell
			Revierspion

5MP, 8MP, 12MP, 24MP		AUS

Batterie Typ

Zeitschaltuhr 1		Alkaline

Nacht Modus	AUS / EIN	FTP	Ni-Mh

Max. Qualität		EIN / AUS / SSL	Li-Ion

Ausgewogen

Min. Qualität	Zeitschaltuhr 2		SD-Überschreiben

AUS / EIN	Senden an:	EIN / AUS

Telefon / Email

Serienbild

1, 2, 3, 4, 5			Passwort

Bilder		Übertragungsmodus	EIN / AUS

Photo EIN/AUS

Video EIN/AUS

Video Größe			Kamera zurücksetzen

Full HD 1080P

HD 720P		SMTP/FTP Bild Optionen

WVGA		Bildgröße: klein,mittel,groß

Serienbilder senden	Firmware Update

Video Länge

5 – 59 Sekunden		Max Fotos/Tag	Kamera Information

Kein Limit / 1-99

SMS Steuerung

Täglich / Sofort

Täglicher Report

EIN / AUS

Uhrzeit

SIM PIN

Pincode Sim Karte

GPS

EIN / AUS

Stromversorgung

ERSTE MÖGLICHKEIT		12 x AA Batterie

Duracell Procell AA (empfohlen)

Laufzeit ca. 8-12 Wochen

ZWEITE MÖGLICHKEIT		TRAILCAM Solarpanel

Optimiert für Standorte mit ausreichend Sonneneinstrahlung – Alm/Wiesen

DRITTE MÖGLICHKEIT		TRAILCAM Akkupack

12V – 7,5Ah wiederaufladbarer Bleiakku

im wasserdichten Case

Laufzeit ca. 9-12 Monate

VIERTE MÖGLICHKEIT		Netzteil – direkte Stromversorgung

SD Speicherkarten

Empfohlene Speicherkarten Größe 4-32GB

Bilder

|  | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 MP | 3.300 Bilder | 6.900 Bilder | 13.000 Bilder | 27.000 Bilder |
| 8 MP | 2.000 Bilder | 4.200 Bilder | 8.000 Bilder | 17.000 Bilder |
| 12 MP | 1.300 Bilder | 2.700 Bilder | 5.100 Bilder | 10.900 Bilder |

Videos

|  | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 640x480 | 04:00 Std. | 08:00 Std. | 16:00 Std. | 34:00 Std. |
| HD | 02:50 Std. | 05:50 Std. | 11:30 Std. | 24:00 Std. |
| Full HD | 02:00 Std. | 04:30 Std. | 08:30 Std. | 18:00 Std. |

Menü Detaileinstellungen

| Cam |  |
| --- | --- |
| Kamera Name | „ON“ auswählen um einen aus 12 Zeichen bestehenden Namen für die Kamera festzulegen. |
| Kamera Modus | Bild – Video – Bild & Video 1) Bild – Kamera erstellt Bildaufnahmen, weitere Konfiguration wie Serienbildfunktion & Bildauflösung Möglich 2) Video – Kamera erstellt Videoaufnahmen, weitere Einstellugen wie Videolänge & Auflösung möglich 3) Bild & Video – Kamera erstellt zuerst die Bildaufnahmen lt. Konfiguration danach die Video Aufnahme lt. Konfiguration |
| Blitz | Maximaler Blitz = 57 IR LEDS Minimaler Blitz = 27 IR LEDS |
| Bildgröße | Auflösung der Originaldateien auf der SD Karte 5 MP = 2.560 x 1.920 pixel 8 MP = 3.264 x 2.448 pixel 12 MP = 4.032 x 3.024 pixel 24 MP = 5.632 x 4.224 pixel |
| Nacht Modus | Max. Qualität Längere Belichtungszeit / weitere Ausleuchtung Höhere Gefahr von Unschärfe Ausgewogen Mittlere Belichtungszeit / Empfohlene Standardeinstellung Min. Qualität Kurze Belichtungszeit / geringere Ausleuchtung Geringe Gefahr von Unschärfe |
| Serienbild | 1 – 5 Bilder pro Auslösung |
| Video Größe | FullHD 1080P 1.920 x 1.080 pixel Auflösung HD 720P 1.280 x 720 pixel Auflösung WVGA 848 x 480 pixel Auflösung |
| Video Länge | 5 – 59 Sekunden |

| PIR |  |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | EIN / AUS Wenn der Bewegungsmelder deaktiviert ist, löst die Kamera bei Bewegung NICHT aus. Wenn der Bewegungsmelder aktiviert ist, ist ebenfalls eine Kombination mit der Zeitraffer Aufnahme möglich. |
| Empfindlichkeit | Hoch / Mittel / Niedrig Hohe Sensitivität reagiert sensibler auf kleinere Objekte, weitere Distanzen, kann aber auch zu Fehlauslösungen durch Vögel oder aufgeheizte Umgebung in Kombination mit Wind führen. |
| Verzögerung | Wählen Sie EIN, um einen Intervall festzulegen in dem die Kamera auslöst, wenn sich Wild bzw. Bewegungen längere Zeit vor der Kamera aufhalten. Beispiel – Wild 10min vor Kamera – Intervall 2min: Sie bekommen beim erstmaligen Kontakt ein Foto, danach alle 2 Minuten ein weiteres Foto. |
| Zeitraffer | Wählen Sie EIN wenn Sie in einem fixen Zeitintervall Fotos von der Kamera bekommen möchten. Beispiel – Zeitraffer EIN – 02:00:00 Sie bekommen alle 2 Std. von der Kamera ein Bild gesendet. |
| Zeitschaltuhr 1 & 2 | Wählen Sie EIN wenn Sie die Kamera nur zu bestimmten Zeiten aktivieren wollen. Außerhalb dieser Zeiten werden keine Fotos erstellt oder gesendet. |

| LTE |  |
| --- | --- |
| Autom. Sim Einstellungen | Gewisse Netzeinstellungen von Sim Karten können automatisch von der Kamera erkannt werden. Erscheint im Display die Meldung: „Auto SIM Einst. Fehler – Manuelle Einstellung“ Müssen die APN Daten des Netzbetreibers manuell eingegeben werden. |
| Manuelle Einstellungen | (MMS Einstellungen nicht notwendig) LTE APN, Benutzername & Passwort Hinterlegen Sie die APN Einstellungen lt. Ihrem Netzbetreiber. |
| MMS | AUS |
| SMTP | Standard Werksseitig hinterlegte SMTP Einstellungen für bis zu 50 Sendevorgänge pro Tag Manuell Bei mehr als 50 Sendevorgängen pro Tag, kann ein manueller SMTP Server eingegeben werden – hierfür kontaktieren Sie uns bitte für die entsprechenden Daten. Revierspion Unlimitierter Bildversand pro Tag – in Kombination mit dem Revierspion App |
| FTP | AUS – Da bei Versand an Email Adressen nicht notwendig. |
| Senden an: | Telefon – nur für MMS Versand / hier nichts eintragen Email – Hier können Sie bis zu 5 Versandadressen eingeben |
| Übertragungsmodus: | Bild – Bildübertraung EIN oder AUS schalten Video – Videoübertragung EIN oder AUS schalten |
| SMTP Bild Optionen: | Bildgröße: (der gesendeten Bilder) Klein 640 x 480 pixel Auflösung Mittel 1.920 x 1.440 pixel Auflösung Groß Originalgröße – nicht empfehlenswert WICHTIG – Multishot Aufnahmen: 2G Empfang – nur 1tes Bild in Auflösung KLEIN wird gesendet 3G – nur 1tes Bild in Auflösung KLEIN & Mittel wird gesendet |
| Max Fotos / Tag | Hier können Sie ein Limit der maximal pro Tag zu sendenden Fotos erstellen |
| SMS Steuerung | SMS Remote Steuerung – App Steuerung Täglich ((empfohlen)) Alle Befehle die über das App an die Kamera geschickt werden – werden mit dem täglichen Bericht übernommen. Spart Energie – jedoch keine sofortige Fotoauslösung möglich. Sofort Kamera ist IMMER AKTIV – App Befehle werden SOFORT übernommen und ausgeführt. Fernauslösung über App möglich – HOHER STROMVERBRAUCH. |
| Täglicher Report | Täglicher Bericht mit IMEI Nummer, Signalstärke, Batteriestandsanzeige & SD Karten Status wird an die hinterlegten Email Adressen bzw. an verknüpfte Apps übertragen. |
| GPS | Bei Aktivierung kann ein GPS Signal, falls es in ausreichender Stärke verfügbar ist, am Bild als Koordinaten hinterlegt werden. |

| Other |  |
| --- | --- |
| Sprache | Menüsprache auswählen |
| Datum / Zeit | Automatisch Datum / Uhrzeit werden automatisch von einem Server abgerufen, es muss nur noch die korrekte Zeitzone & gegebenenfalls Sommer/ Winterzeit eingegeben werden. Manuell Manuelle Eingabe von Datum & Uhrzeit |
| Datumsformat | YY/MM/TT JAHR / MONAT / TAG MM/TT/YY MONAT / TAG / JAHR TT/MM/YY EU Standard TAG / MONAT / JAHR |
| Bild Aufdruck | Aufdruck von Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur & Camera ID auf dem Bild können EIN oder AUS geschalten werden. |
| Batterie Type: | Wählen Sie den verwendeten Batterie Typ aus. |
| SD Überschreib. | EIN – Bei voller SD Karte wird von vorne begonnen die Bilder/Videos zu überschreiben. |
| Passwort | EIN – Passwortschutz für Kamera |
| Reset | Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen |
| Firmware Update | --- |
| Kamera Informationen | Firmware Version usw. |

Technische Daten

| Image Sensor | 5 Mega Pixel Color CMOS |
| --- | --- |
| Effektive Auflösung | 2.560 x 1.920 Pixel |
| IR Blitz Reichweit | 20m |
| IR LEDS | 59 IR LEDS / 27 Oben – 32 Unten |
| Speicher | SD Karten von 8GB bis 32GB |
| Linse | F=3.0; FOV:60° Standard / 100° XRange |
| PIR Winkel | 60° Standard / 100° XRange |
| LCD | 2 Zoll RGB TFT |
| PIR Erkennungsdistanz | max. 20m |
| Auflösung Bilder | 5MP, 8MP, 12MP, 24MP |
| Bildformat | JPEG |
| Video Auflösung | FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA(848x480) |
| Video Format | MOV |
| Multishot | 1 – 5 Bilder pro Auslösung |
| Reaktionszeit | 0,4 Sekunden |
| Zeitraffer | JA |
| Stan-By Strom | 0,135 mA |
| Stand-By Zeit | 6-8 Monate mit 12 x AA Batterien |
| Wireless Module | LTE Cat.4 Module – unterstützt auch 2G & 3G Netzwerke |
| Interface | SD Karte & USB |
| Einsatztemperatur | -25° bis +60° Celsius |
| Luftfeuchtigkeit | 5% - 90% |
| Wasserfest | IP66 |
| Gewicht | 567g |
| Zertifikate | CE, FCC, RoHS |

Mario Held – Kranach 85a – 8451 Gamlitz – Austria
+43 (0)664 53 18 471

office@trailcam.at

www.trailcam.at

Notizen: